编号：2008-*******

******有限公司

职业病危害因素检测与评价报告书

嘉兴市******

二○○八年十月

编号：2008-*******

******有限公司

职业病危害因素检测与评价报告书

委托单位：  *****有限公司

检测与评价场所：碳性拌粉、碱性投料、碳性电池车间

嘉兴市******

二○○八年十月

报告书名称：*******有限公司职业病危害因素检测与评价报告书

评价机构名称：嘉兴市*******

法人代表：*******

| 职责 | 姓名 | 技术职称 | 资质证书号 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | ******* | 主任医师 | ******* |  |
| 报告书编写人 | ******* | 主管医师 | ******* |  |
| 报告书审核人 | ******* | 主任医师 | ******* |  |

报告书签发人：

职业病危害因素检测与评价报告说明

- 本检测与评价报告只对委托项目负责。

- 检测与评价工作依据有关法规、协议和技术文件进行。

- 报告中有涂改、增删或复印件检验印章不符者无效。

- 本报告的检测结果及我中心名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。

- 对本检测与评价报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

- 本报告正文共 5 页（不包括附录），报告一式四份（用人单位两份、用人单位所在地卫生监督机构、职业卫生技术服务机构各一份）。

检测与评价单位：嘉兴市*******

技术档案存放处：嘉兴市*******

联系地址：嘉兴市*******

邮政编码：314050

联系电话：*******

传    真：*******

联 系 人：*******

职业病危害因素检测与评价报告书

| 受检单位：*******有限公司 | 地 址：******* |
| --- | --- |
| 委托单位：*******有限公司 | 联系人：******* |
| 联系地址：******* | 电 话：******* |
| 邮 编：314000 | 检测项目：炭黑粉尘、噪声 |
| 采样时间：2008年10月13日 | 样品数量：炭黑粉尘14份、噪声4个点 |
| 检测时间：2008年10月13日 | 检测仪器：SFC-3BT粉尘采样器、声级计 |

一、检测与评价依据

1、采样检测依据：

《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）；

《作业场所空气中粉尘测定:总粉尘浓度》（GBZ/T 192.1-2007）；

《工作场所物理因素测量:噪声》（GBZ/T189.8-2007）。

2、评价依据：

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；详见表1

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；详见表2

《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）。

表1       职业病危害因素（毒物、粉尘）的国家卫生标准

| 毒物名称 | PC-TWA(mg/m3) | PC-STEL(mg/m3) | EL | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炭黑粉尘 | 4 | — | ≤PC-TWA 的2倍 | G2B |

注： PC-TWA表示时间加权平均容许浓度；PC-STEL表示短时间接触容许浓度；EL表示超限倍数；G2B表示可疑人类致癌物。

表2                     工业场所噪声职业接触卫生限值

| 接触时间 | 接触限值〔db(A)〕 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5d/w,=8h/d | 85 | 非稳态噪声计算8h等效声级 |
| 5d/w,≠8h/d | 85 | 计算8h等效声级 |
| ≠5d/w | 85 | 计算40h等效声级 |

注：每周工作5天，每天工作8小时，稳态噪声限值为85dB(A),非稳态等效声级的限值为85dB(A)；每周工作5天，每天工作时间不等于8小时，需计算8小时等效声级，限值为85dB(A)；每周工作不是5天，需计算40小时等效声级，限值为85dB(A)。

二、现场概况

工人职业病危害因素接触情况见表3。

表3             工人职业病危害因素接触情况

| 存在 部位 | 危害因素 名称 | 操作方式 | 密闭 程度 | 接触人数（人） | 接触时间（h） | 防护情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳性电池车间底碗纸入筒工序（5号A线） | 炭黑粉尘 噪声 | 机械化 | 敞开 | 5 | 5d/w,8h/d | 局部通风 |
| 碱性投料车间操作岗位 | 炭黑粉尘 | 手工 | 敞开 | 4 | 6d/w,4h/d | 防尘口罩 上吸风装置 |
| 碳性拌粉车间操作岗位 | 炭黑粉尘 | 半机械化 | 半密闭 | 6 | 6d/w,4h/d | 防尘口罩 局部通风 |
| 碳性电池车间 | 噪声 | 半机械化 | 敞开 | 45 | 6d/w,8h/d | — |
| 碱性电池车间（南）注电解液工序 | 噪声 | 半机械化 | 敞开 | 7 | 6d/w,8h/d | — |
| 碱性电池车间（南）涂黑胶工序 | 噪声 | 半机械化 | 敞开 |  |  | — |

续前表3

| 存在 部位 | 危害因素 名称 | 操作方式 | 密闭 程度 | 接触人数（人） | 接触时间（h） | 防护情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱性电池车间（北）注电解液工序 | 噪声 | 半机械化 | 敞开 | 7 | 6d/w,8h/d | — |
| 碱性电池车间（北）涂黑胶工序 | 噪声 | 半机械化 | 敞开 |  |  | — |

三、样品采集

本中心根据*******有限公司委托，并依据《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）等要求进行采样检测，采样时生产基本正常，样品具有一定的代表性。

四、检测结果与评价

本次检测评价结果见表4、5。

表4                职业病危害因素（化学因素）检测结果

| 采样地点 | 危害 因素 | 检测结果(mg/m3) |  |  | 评价结论 | 补救措施 | 补救措施有效性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CTWA | CSTEL | EL倍 |  |  |  |
| 碳性电池车间底碗纸入筒工序（5号A线） | 炭黑粉尘 | 1.00 | — | 0.25 | 合格 | — | — |
| 碱性投料车间操作岗位 | 炭黑粉尘 | 1.95 | — | 1.68 | 合格 | — | — |
| 碳性拌粉车间操作岗位 | 炭黑粉尘 | 3.71 | — | 2.4 | 不合格 | 工人佩戴防尘口罩，通风设施正常 | 防护有一定效果 |

表5                        噪声检测结果

| 检测地点 | 危害因素 | 检测结果〔db(A)〕 | 评价结论 | 补救措施 | 补救措施有效性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳性电池车间底碗纸入筒工序（5号A线） | 噪声 | 86 | 不合格 | 无 | — |
| 碳性电池车间 | 噪声 | 85.8 | 不合格 | 无 | — |

续前表5

| 检测地点 | 危害因素 | 检测结果〔db(A)〕 | 评价结论 | 补救措施 | 补救措施有效性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱性电池车间（南）注电解液工序 | 噪声 | 88.6 | 不合格 | 无 | — |
| 碱性电池车间（南）涂黑胶工序 | 噪声 | 91.6 | 不合格 | 无 | — |
| 碱性电池车间（北）注电解液工序 | 噪声 | 88.0 | 不合格 | 无 | — |
| 碱性电池车间（北）涂黑胶工序 | 噪声 | 89.7 | 不合格 | 无 | — |

注： 噪声检测结果按照40小时等效声级计算。

检测结果表明：本次检测碳性拌粉车间操作岗位炭黑粉尘浓度不符合GBZ2.1-2007标准要求，碳性电池车间底碗纸入筒工序（5号A线）与碱性投料车间操作岗位炭黑粉尘浓度符合GBZ2.1-2007标准要求；各噪声检测岗位噪声强度均不符合GBZ2.2-2007标准要求。

五、改进措施与建议

（1）对碳性拌粉车间的通风设施和防尘设施进行检查，查找炭黑粉尘超标的原因，并相应的对设施进行改进。

（2）工人在作业时应注意作业方式，防止引起二次扬尘。

（3）公司为各车间接触噪声的工人配备防噪声耳塞，并加强检查督导，对个人防护用品应进行定期的保养维护，以确保能有效使用。

（4）按照国家有关规定公司定期对作业场所进行检测，监测结果归档，并及时进行公告。

（5）对从事接触职业病危害作业的劳动者，应组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。

（6）按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的要求设置警示标识和中文警示说明。

（7）完善职业卫生管理制度，包括组织机构、职业病防治计划，职业卫生档案管理，个人防护用品的管理及职业病危害告知等。

（8）如果公司的生产原料改变、生产工艺变更或新增项目，涉及新的职业病危害因素的，须另行评价。

六、附录

附录1 作业场所职业病危害因素测定点分布示意图

附录2 检验报告

附录3 职业病危害评价委托书

附录1

碱性生产线北

碱性生产线南

涂黑胶岗位

注电解液岗位

碱性电池生产车间

②

②

②

②

碳性生产车间

浆层纸入筒工序

（5号

线）

碱

性

投

料

间

①

碳性拌粉车间

①

北

*******4楼

①

炭黑粉尘采样点

② 噪声采样点

储存区

①②

②碳性电池生产车间

*******有限公司职业病危害因素测定点分布示意图