ICS 13.100

C52

GBZ

中华人民共和国国家职业卫生标准

GBZ/T XXXX－20XX

_______________________________________________________________

正己烷职业危害防护导则

Guideline for n-hexane occupational hazards prevention and control

送审稿（2012.03.23）

20XX-XX-XX 发布                              20XX-XX-XX   实施

中华人民共和国卫生部   发 布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 职业危害防护的基本要求	3

5 职业接触的危害识别与风险评价	4

6 风险控制	6

7 应急处理与救援	9

附 录A	11

附 录B	13

附 录C----------------------------------------------------------------------------------------------------------15

# 前  言

根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准。

本标准由卫生部职业卫生标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准起草单位：深圳市宝安区疾病预防控制中心、广东省职业病防治院、深圳市职业病防治院、深圳市福永卫生监督所、深圳市富士康科技集团卫生部。

本标准主要起草人：吴礼康、丘创逸、刘益民、朱志良、黄先青、田亚锋、蔡日东、芮新民、张新东。

正己烷职业危害防护导则

# 1 范围

本标准规定了正己烷职业危害防护的基本要求、职业接触的危害识别与风险评价、风险控制以及应急处理与救援等内容。

本标准适用于存在正己烷职业接触的用人单位，也适用于职业卫生监管部门与职业卫生技术服务机构。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14866 个人用眼护具技术要求

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB/T 16180 职工工伤与职业病致残程度鉴定标准

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

GBZ 71 职业性急性化学物中毒诊断标准（总则）

GBZ 84 职业性慢性正己烷中毒诊断标准

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 160.38 工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物

GBZ 188 职业健康监护技术规范

GBZ/T 194 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范

GBZ/T 195 有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范

GBZ/T 205 密闭空间作业职业危害防护规范

GBZ/T 224 职业卫生名词术语

GBZ/T 225 用人单位职业病防治指南

WS/T 243 职业接触正己烷的生物限值

# 3 术语和定义

GBZ/T 224确立的术语和定义适用于本标准。

3.1

正己烷接触者 worker of n-hexane exposure

在从事职业活动中直接或间接接触正己烷的劳动者。

3.2

正己烷工作场所 workplace exposed to n-hexane

劳动者在从事职业活动时并由用人单位直接或间接控制的有正己烷存在的所有工作地点。

3.3

正己烷职业危害 occupational hazard caused by n-hexane

在工作场所由于接触正己烷可能导致劳动者不良的健康伤害和职业病。

3.4

指定防护因数assigned protective factor，APF

一种或一类适宜功能的呼吸防护用品，在适合使用者佩戴且正确使用的前提下，预期能将空气污染物浓度降低的倍数。

4 职业危害防护的基本要求

4.1 基本原则

正己烷是一种饱和脂肪烃类毒物。因其具有高挥发性和高脂溶性，可以在体内蓄积并侵害神经系统，职业性慢性正己烷职业中毒的特点是隐匿而缓慢其职业病常呈群发性。在使用除污清洁剂或有机黏合剂前应明确其成分或挥发性组分，不应在密闭空调等通风不良的环境下安排劳动者从事接触正己烷工作或连续加班工作，这是正己烷职业危害防护的基本原则。

4.2 用人单位基本职责

- 4.2.1应设置职业卫生管理机构和建立职业病防治责任制，配备专（兼）职的职业卫生管理人员。这些人员应接受职业卫生培训。

- 4.2.2应按照GBZ/T 225开展职业病防治工作，控制和消除职业病危害，保护劳动者健康。

4.2.2.1在建设项目可行性论证阶段，应委托取得相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价；在建设项目竣工验收前还应进行职业病危害控制效果评价。职业病危害严重的建设项目，在初步设计阶段，应委托具有资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇。若没进行以上活动就已投入生产运行，也应进行现况的职业病危害控制效果评价。

- 4.2.2.2应委托取得相应资质的职业卫生技术服务机构对工作场所职业病危害因素进行定期检测和评价。对不符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作场所应立即采取相应的治理措施。

- 4.2.2.3在工作场所醒目位置应设置公告栏、警示标识和警示说明，使进入人员知悉工作场所存在的职业病危害因素及其对人体健康的危害后果和防护措施。警示标识的设置应符合GBZ 158的规定。

- 4.2.2.4制订职业病危害防护设施维护制度，由专（兼）职人员定期进行维护、检修，确保职业病防护设施处于正常状态。

- 4.2.2.5应建立、健全职业卫生培训和监督制度。应对劳动者进行上岗前、在岗期间的职业卫生相关知识培训，确保劳动者具备必要的职业卫生知识，能正确使用职业病防护设备和个人防护用品。按GBZ/T 195、GB/T 11651、GB/T 18664的要求为劳动者配备有效的个人防护用品，监督劳动者正确使用和维护个人防护用品。

- 4.2.2.6 应建立、健全职业健康监护制度。按照GBZ 188的规定委托具有相应资质的医疗卫生机构进行职业健康检查。

- 4.2.2.7应建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。

4.3应确保职业危害防治管理必要的经费投入，为正己烷接触者缴纳工伤保险费。

4.4

若有急性正己烷职业危害事故发生，应按GBZ 71的规定执行并应建立、健全应急救援预案。

# 5 职业接触的危害识别与风险评价

5.1 职业接触的危害识别

5.1.1接触场所和溶剂

5.1.1.1印刷、五金、电子等行业：除污清洁剂。

5.1.1.2皮革鞋业：黏合剂。

5.1.1.3油漆行业：稀释剂。

5.1.1.4粘胶剂制品业：制造、使用。

5.1.1.5日用化学产品制造业：花香溶剂萃取。

5.1.1.6食品制造业：粗油浸出。

5.1.1.7石油加工业：催化重整。

5.1.1.8塑料制造业：丙烯溶液回收。

5.1.1.9其他可能存在正己烷的工作场所：如使用白电油、粉胶、天那水、开胶水、开油水等溶剂的作业。

5.1.2识别方法

5.1.2.1通过资料来掌握正己烷的基本信息（包括物质鉴别、外观和气味、物理化学性质、反应性和接触限值等），参见附录A。

5.1.2.2正己烷接触机会识别，包括：

a) “巡检”是工作场所职业危害识别最实用的方法。用人单位应组织工程、生产、环境与安全、职业病防治等人员对生产工艺流程、使用的原材料、涉及工人数量、可能进入人体的途径、现场可见的情况等进行分析，确定产生正己烷危害的工种与岗位。

b) 用人单位在采购诸如除污清洁剂、黏合剂、稀释剂等溶剂时，应要求供应商提供合格的原材料安全数据表(MSDS)和挥发性组分检测报告原件，以确定这些溶剂是否含有正己烷存在。

c) 用人单位在使用不明化学成分的溶剂时应进行抽样分析，以确定挥发性气体中是否含有正己烷存在。

d) 查阅工作场所检测报告。

职责烷 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e) 应重点关注以往发生过正己烷中毒的生产环节或工作岗位。

5.1.3主要人群和敏感人群

5.1.3.1接触主要人群

a) 使用正己烷作为除污清洗剂、黏合剂、稀释剂和萃取浸提剂的劳动者。

b) 生产正己烷的劳动者。

c) 上述人员周围的劳动者可能间接接触正己烷。

5.1.3.2 敏感人群识别

a) 应安排劳动者在上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查。按6.7要求判断劳动者是否适合正己烷工作。

b) 在空调环境或密闭空间使用正己烷，若发现劳动者萎靡不振，四肢末端感觉异常，进而有握拳不力、难提重物，尤其是上楼梯困难、行走无力等下肢受累较重现象，出现以多发性周围神经损害为主的临床表现，应立即调离原有岗位，并安排职业健康检查与治疗。

5.1.4接触途径

在从事职业活动时，正己烷主要以蒸汽形式经呼吸道吸收，亦可经皮肤和（或）眼睛黏膜、胃肠道直接接触进入人体。参见附录B。

5.2 风险评价内容

5.2.1 正己烷在工作场所的逸散范围。

5.2.2 产生最大浓度的时间段。

5.2.3 可能接触正己烷的劳动者。

5.2.4 接触量的影响因素，包括工作场所布局、职业安全卫生操作规程、工作场所的清洁与整理、个人防护用品与防护设施的适用性、数量及其运行和使用状况等。

5.2.5 用人单位、职业卫生管理人员和劳动者有关正己烷危害防护知识及职业卫生安全操作规程的掌握和职业卫生培训情况。

5.2.6 现行的职业接触风险控制措施的运行情况以及是否需要采取新的预防措施。

5.2.7 现有劳动者的健康状况。

5.2.8 其他方面，如历年来发生正己烷职业中毒的情况等。

# 6 风险控制

6.1 总则

遵循职业病防治的优先等级原则，首先是消除风险，其次是工程控制、管理措施和行为控制，最后是个人防护与职业健康监护。

6.2 寻找替代品

采用其他低危险物质如医用酒精、异丙醇、正庚烷替代正己烷，从源头上尽量消除风险。或选用正己烷含量较少的溶剂，保证工作场所空气中正己烷浓度符合职业接触限值的要求。

6.3 工程控制

6.3.1密闭/隔离

6.3.1.1应按照GBZ 1的规定合理布局生产工艺，产生正己烷的作业尽量与其他作业分开，生产区域与非生产区域要有明显的标识分开。

6.3.1.2应设置防护设施。优先采取机械化、自动化、密闭化与远程操作，避免直接接触。对卫生防护工程设计与施工应选择具备相应资质的单位，防护设施应是检验合格的产品。

6.3.1.3地面可使用PVC等材料，保持地面平整，防止溶液的渗漏。

6.3.2 通风排毒

6.3.2.1局部通风。对生产工艺要求须在同一条生产线上操作，应做好局部通风排毒措施，不危害周围劳动者。排毒罩口应尽量靠近发生源，并加设围档；罩口的形状与大小应与发生源的逸散区域和范围相适应；罩口应迎着正己烷气流的方向，吸入排毒罩口的路径，不应通过操作者的呼吸带，参见附录C。

6.3.2.2正确使用风扇。风扇和气流通道之间不应有障碍物，保持适当气流速度以防发生涡流。污染空气排出路径不能流经劳动者。

6.3.2.3使用自然通风。可通过门窗与屋顶天窗进行自然通风。如达不到预期效果，可在屋顶安装排气扇或排风导向板以提高空气流速。当通过天窗排出时，屋顶应避免设置机械通风进风口。

6.3.2.4采取集中空调系统的工作场所，其换气量除能保持冷、热调节外，其新风量不低于每人30m3/h。

6.3.3 事故排风。可能突然产生大量正己烷的工作场所，应设置事故排风装置，事故排风宜由经常使用的排风系统和事故排风的排风系统共同保证。事故排风量应根据工艺资料计算确定。当缺乏资料时，换气次数每小时不得少于12次。事故排风的设置可参照GBZ/T 194的要求。

6.3.4 净化处理。排出到外环境的空气应净化处理，不得影响其他用人单位、劳动者和周围居民。若直接排入大气时，应引至屋顶以上3m高处；若邻近建筑物高于本车间时，应加高排放口高度。

6.3.5 通风测试。应包括风量、风速、净化效率、全面通风换气量的测定，各项计算公式可参照GBZ/T 194的要求。

6.4 管理措施

6.4.1 对供应商要求

6.4.1.1应有相应资质保证供应产品真实可靠，产品可溯源。

6.4.1.2应提供合格MSDS说明书和挥发性组分检测报告。

6.4.2可能存在或产生正己烷职业危害的设备、正己烷溶剂包装应有警示标识和中文警示说明。警示标识包括当心中毒、戴防毒面具、注意通风。警示说明应当载明正己烷的特性、职业危害、安全使用注意事项以及应急救治措施等内容。

6.4.3定期维护并检测卫生防护设施，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。

6.4.4应在班前检查防护设施的有效性，在班中观察防护设施是否正常运行。

6.4.5 应及时盖好盛装正己烷的容器，不应在车间分装正己烷溶剂和使用敞开式（如大口茶杯）容器盛装正己烷溶剂来清洗物件，应使用铁盖压口玻璃瓶等挥发性小的容器来压取正己烷溶剂，对蘸有正己烷的擦洗布使用后要及时收集和处理，以降低空气中正己烷的浓度，减少危险。

6.4.6 在午间休息或下班后，在保证产品质量不受影响的情况下，将生产区域门窗打开，保持自然通风，降低正己烷浓度。

6.4.7应排除曾罹患过正己烷中毒的人员，这些人员不宜再安排从事正己烷相关的工作。

6.4.8 履行告知

6.4.8.1 公告栏告知。在醒目位置公布有关正己烷职业危害防护的规章制度、操作规程、监测与评价结果。

6.4.8.2 合同告知。与正己烷接触者签订的劳动合同中应载明接触正己烷可能产生的职业危害及其后果、职业病防护措施和待遇。不隐瞒所采用的技术、工艺、设备和材料导致的危害，告知正己烷接触者。

6.4.8.3 警示告知。存在正己烷职业危害的工作场所与储存场所应设置警示标识。设置的位置包括宣传栏、工作场所入口处以及工作场所醒目位置。岗位密集的工作场所每3个岗位设置1个，分散的岗位每个作业点都设置1个。标识的尺寸大小与安装高度应符合GBZ 158的规定。在有可能发生急性中毒事故的醒目位置，公布急性正己烷中毒事故应急救援措施。

6.4.8.4 体检告知。正己烷接触者职业健康检查结果告知。按GBZ 188规定进行的职业健康体检的结果要及时通知劳动者，并对体检中存在的问题如实地告知并做好解释，让劳动者明白体检结果。

6.4.8.5 工伤告知。工伤申报程序和工伤保险待遇告知。应通过公告栏、合同、书面通知或其他有效方式告知正己烷接触者工伤范畴、工伤申报程序及工伤保险待遇等相关内容。可参照GB/T 16180。

6.4.8.6 培训告知。在劳动者接触正己烷上岗前和在岗期间应进行培训，在培训中应告知正己烷的危害和防护措施以及应急救援步骤。

6.5 行为控制

6.5.1 劳动者应注意个人卫生习惯，不应在工作场所进食、饮水和吸烟。

6.5.2 与正己烷工作场所无关的劳动者不应进入正己烷工作场所。如进入，应佩戴有效的个人防护用品。

6.5.3 不应在存放和使用正己烷周边抽烟，以避免火灾发生，不宜把正己烷带出生产区域。

6.5.4 不应将正己烷用于生产以外的其他用途，如用正己烷清洗衣服、家具、皮肤等。

6.6 个人防护及管理

6.6.1 若危险源不能消除，工程控制达不到要求，应使用个人防护用品。

6.6.2 按4.2.5的要求配备个人防护用品，合格的个人防护用品应有“三证”，即生产许可证、劳安标识与合格证。

6.6.3 正己烷侵入人体的主要途径为呼吸道、眼睛和皮肤，应重点考虑这些部位的防护。若操作不当，则按照7.5的要求处理。

6.6.4呼吸防护：进入正己烷工作场所前，应先佩戴好呼吸防护用品。纱布口罩不应使用，至少应使用活性炭口罩。

6.6.5 皮肤防护

6.6.5.1眼部防护：正己烷有可能飞溅到眼睛时，应配备符合GB 14866规定的眼部护具。

6.6.5.2手部防护：严禁正己烷接触者徒手接触正己烷，应佩戴氟橡胶或腈橡胶防护指套或手套。

6.6.6

用人单位应培训和监督正己烷接触者正确使用和保管个人防护用品。应让劳动者学会正确佩戴、使用和维护个人防护用品。

6.6.7用人单位在发放个人防护用品时应做相应的记录，包括发放时间、工种、个人防护用品名称、数量、领用人或代领人签字等内容。

6.6.8及时维护并定期检测个人防护用品，若失效则应及时更换，可参照GBZ/T 195。

6.6.9正己烷独立操作间的门口应配置个人防护用品，如活性炭口罩、眼部护具、氟橡胶或腈橡胶防护手套等。

防护手套检查方法：向手套内吹气，用手捏紧套口，观察是否漏气，若漏气则不能使用。

6.7 职业健康监护

6.7.1 职业健康监护人群包括5.1.3列出的劳动者。

6.7.2 职业健康监护包括上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查。用人单位应组织正己烷接触者进行上岗前(新录用、变更工作岗位或工作内容)、在岗期间、离岗时职业健康检查。发生正己烷应急事故时，尚须进行应急职业健康检查。离岗时职业健康检查项目参照在岗期间职业健康检查。未进行离岗时职业健康检查，不得解除或者终止劳动合同。检查机构应符合《职业病防治法》的要求，体检费用由用人单位承担。体检项目与周期应符合GBZ 188的要求。

6.7.3 劳动者如患有多发性周围神经病、糖尿病等职业禁忌，则不能从事正己烷作业。

6.7.4 职业性急性正己烷中毒、慢性正己烷中毒患者的处理原则执行GBZ 71 与GBZ 84。

6.7.5 劳动者应与用人单位职业卫生管理人员合作，参加职业健康检查。

# 7 应急处理与救援

7.1 应急处理与救援的基本原则

7.1.1 发生正己烷泄漏事故时，立即报告企业相关部门，启动应急预案。

7.1.2 作业人员应迅速撤离至安全区，并对污染区进行隔离，严格限制人员进入。

7.1.3 应迅速切断火源。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等密闭空间。

7.1.4 不准许无防护救援。

7.1.5 密闭空间尽可能施行非进入救援，参见GBZ/T 205。

7.1.6 中毒事故现场设立警示标识和警戒线。

7.2 制定应急救援预案

可能发生急性正己烷职业危害（如存在泄漏的可能或大量使用时），用人单位应建立应急救援机制，设立救援组织，配备应急救援人员，制定应急救援预案。应急救援预案应明确责任人、组织机构、事故发生后的疏通路线、紧急集合点、技术方案、救援设施的启动和维护、医疗救护方案等。一年至少演练一次，做好记录。

7.3 应急救援设施

7.3.1 可能发生急性正己烷职业危害（如存在泄漏的可能或大量使用时）工作场所应设置报警装置，配置现场急救用品、个人防护用品。

7.3.2 可能发生急性正己烷职业危害的工作场所应配置冲洗设备，如提供应急冲淋装置和洗眼器。冲洗设备应用取方便，且不妨碍工作，保证在发生事故时能在10秒内得到冲洗。冲洗用水应安全并保证其持续流动，设置冲洗设备的地方应有明显的标识，醒目易找。

7.3.3 可能发生急性正己烷职业危害的工作场所应设置应急撤离通道与必要的泄险区。

7.4 应急处置

7.4.1应急救援人员应佩戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，参见附录C。

7.4.2少量泄漏：用沙土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后排入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。对泄漏容器的密封可用蛭石、干沙土、水泥粉等。

7.4.3正己烷燃烧产物为一氧化碳和二氧化碳。灭火方法是用喷水冷却容器，用泡沫、干粉、二氧化碳等灭火剂灭火，用水灭火无效。处在火场中的容器若发生声响，周围人员应立即撤离。

7.4.4发生正己烷职业危害的事故现场警示标识的设置。按照GBZ 158规定和GBZ/T 203要求，应用黄色区域警示线将其与其他区域分隔开。

7.5 现场病人的医疗救护

7.5.1呼吸：如果接触者吸入大量正己烷，应迅速移至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，注意保暖和休息。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并尽快就医。

7.5.2眼部：应立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，及时就医。

7.5.3皮肤：应立即脱去受污染的衣服，并用肥皂和清水彻底清洗污染的皮肤，及时就医。

7.5.4 吞入：应立即饮足量温水，催吐，并立即就医。

附 录A

（资料性附录）

正己烷的基本信息

A.1 物质鉴别

中文名称：正己烷；英文名称：n-hexane；化学文摘号（CAS No）：110-54-3；异名和商品名：己烷，乙基氢化物，Hexane，Hexyl hydride，normal-Hexane；分子式：C6 H14；标签：易燃液体。

A.2 外观和气味

正己烷是无色易挥发性液体，带有轻微的汽油味。商用正己烷是正己烷异构体与少量环戊烷、戊烷和庚烷异构体的混合物。空气中正己烷的嗅阈浓度为230~460mg/m3（65 ~ 130 ppm），1ppm=3.53mg/m3。

A.3 物理化学性质

分子量：86.1

沸点（760 mm Hg 下）：68.9 ℃

比重（水= 1）：0.66（20 ℃时）

蒸汽比重（空气为1）：2.97

凝固点：- 95 ℃

20 ℃时的蒸汽压：124 mm Hg（1mmHg=133.322pa）

溶解性：微溶于水，易溶于酒精、丙酮、乙醚和三氯甲烷

闪点：- 22 ℃ 自燃温度：223 ℃

燃烧极限（体积百分比）：1.1% ~ 7.5%

物理危险性：蒸气比空气重，能沿地面流动，可能造成远处着火。

A.4 反应性

遇热、火花及火焰时不稳定。避免正己烷接触强氧化剂。28 ℃时与四氧化二氮相混能引起爆炸。灭火剂：小火用干粉、二氧化碳、水喷雾或常规泡沫。大火用水喷雾、雾状水或常规泡沫。

对正己烷引起的火灾应该在上风向的最大距离处进行灭火。隔离危险区域，无关人员离开并拒绝进入。若正己烷储罐、运输槽车、轻轨引起的火灾则隔离区域半径要达到800m以上。对于货物堆放区的大火，使用无人水龙头或配有监测器的喷嘴，假如此方法不可行，可从燃烧区撤离让大火燃烧完。应急人员在进入之前应远离低洼地和不通风的地方。挥发性蒸汽可使火势复原，在室内、室外、下水道可引起中毒或爆炸。正己烷盛放容器应移开着火区，以免引起爆炸。若不可行，则可用水进行容器外围冷却直至火苗熄灭，不能把水放到盛放正己烷的容器中。远离盛放容器。假如听到事故通风装置的报警音或看到火灾引起容器的变色，相关人员应立即撤离。对正己烷引起的火灾进行灭火时，消防人员应穿戴整套防护服并配备空气呼吸器。

A.5 接触限值

A5.1时间加权平均容许浓度（PC-TWA）：100mg/m3；短时间接触容许浓度（PC-STEL）：180mg/m3。

A5.2立即威胁生命或健康的浓度（IDLH）：3883mg/m3，1100 ppm。

A5.3职业接触生物限值：尿2.5-已二酮 35.0μmol/L /L(4.0mg/L)，工作班后。

A.6 含正己烷的有机溶剂举例

A6.1 清洗剂，型号：AH-03/AH-03/DVC-01/MT-35/TF-2000A/YX-7730/120-E/EE-6310/GH-

227 C环保/GW-101/KESH-1280E液晶/无铅/LK-866W/佐川PCB1123清洗剂，金属加工液环保清洗剂, 环保清洗剂, AF-20菲林清洁剂,清洁水，去污水，五金清洗液，去渍水，大洁王干洗去污剂等。

A6.2 稀释剂，型号：PM-01稀释剂，开油水S＃2000丙烯酸稀释剂，407稀释剂，无铅稀释剂LK-X166W等。

A6.3 开油水，型号：开油水：TS9000开油水，S-U605-40开油水，7330开油水等。

A6.4油类溶剂，型号：93＃汽油，白电油，300白电油，顶真油，石油醚，去渍油。

A6.5 抹机水，型号：TF-120抹机水，环保抹机水，HTL-203无铅抹机水，抹油水，抹字水。

A6.6 洗板水，型号：120-1D/120-ED/Z-LC洗板水，环保洗板水等。

A6.7其他：胶水（ABS胶水/UL黄胶/软胶），防锈剂（防锈油/佐川长期防锈剂），除尘剂，414静电轮除尘剂，松节水，天那水，洗胶布水，洗面水，洗车水，D1435调薄水，丁酮，PEI-102油墨，金鹰干性脱模剂，8563AY绝缘漆，JS-808B环保无卤助焊剂，糊料，静电水TC-31，工业酒精，酒精-AH06等。

# 附 录B

（资料性附录）

正己烷职业健康的信息

B.1 接触途径

接触正己烷的主要途径是经呼吸道、消化道、皮肤和/或眼睛接触。

B.2 毒理学简介

B2.1 对动物作用

正己烷影响神经系统，对眼、皮肤和黏膜有刺激和麻醉作用。正己烷也能引起哺乳动物和人类的生殖系统和胚胎中毒，大鼠口服LD50 是28 710 mg/kg，最低致死浓度是120 g/m3。若每周6 d、每天24 h 接触1 000 ~ 2 000 ppm 的小鼠，1年后出现后腿肌纤维萎缩、退化。每日24 h 接触2 500 ~ 3 000 ppm 的大鼠4 d后出现肝肿大。兔子每天8 h 吸入3 000 ppm 的正己烷8 d 后出现肺气肿、支气管上皮细胞坏死、肺不张。大鼠持续接触浓度400 ppm 的正己烷出现轴突病变。

在怀孕期间经口喂食和吸入正己烷的大鼠，产生的后代在出生后体重增长缓慢。正己烷同样影响雌雄大鼠的生殖能力。

B.2.2 对人体作用与流行病学

正己烷是一种麻醉剂和神经毒素；对人体上呼吸道、眼、皮肤均有刺激作用。接触5 000 ppm 正己烷10min，出现明显的头晕；接触1 500 ppm引起头疼和轻微的恶心感。在工业生产中，接触超过1 000ppm 的正己烷会引起轻微的麻醉症状。接触880 ppm正己烷15 min 就会引起眼和上呼吸道疼痛。皮肤接触导致以红斑、充血为特征的刺激症状，5 h 后会起水疱。

正己烷对人体的神经毒性作用，长期接触400 ~ 600 ppm、偶尔接触高达2 500 ppm 正己烷引起典型的多发性神经炎案例。多数案例中普遍存在对称性远端运动原性无力现象。然而，在影响严重的个体中，运动无力会延伸至骨盆和肌肉组织。对个体做神经活检可见神经肿胀和髓鞘变性。停止接触后神经系统的功能失调还会延续几个月。该病起病隐匿而缓慢，从接触到发病3-39个月，病程6-30个月不等。接触程度越高，潜伏期越短。

B.3 接触的症状与体征

急性接触：急性接触会导致头晕、恶心、头痛，刺激眼、鼻、喉咙和皮肤。

慢性接触：长期慢性接触会导致感觉紊乱，肌肉收缩无力，腿部远端对称性疼痛。临床改变包括肌肉萎缩，肌力降低，足下垂，麻木，刺痛，手足发麻。神经病学调查显示运动神经传导速度减慢，神经组织受损，末梢神经肿胀，髓鞘变性。停止接触2 ~ 3 个月后这些症状仍可能加重。也可能会引起视觉改变。

B.4生物检测

生物监测包括对身体组织和体液的采样和分析，得到毒物环境的暴露限值。暴露与正己烷工作环境中，呼出气和尿中可检测到2,5己二酮。工作班后尿中的生物接触限值是每升尿中对应不超过4.0g 2,5己二酮，参见WS/T243。尿中2,5己二酮不能作为正己烷中毒诊断指标。

B.5 工作场所监测

对工作场所空气中正己烷浓度的监测一般选用活性炭管进行采样，样品采用二硫化碳或热解吸进行处理，用FID气相色谱进行分析，参见GBZ 159和GBZ/160.38。

附 录C

（资料性附录）

正己烷预防与控制信息

C.1 呼吸防护用品的选择

C1.1如工作场所正己烷浓度低于其IDLH值3883mg/m3，应根据其职业接触限值，计算危害因数，并选择APF大于危害因数的呼吸防护器。

C1.2正己烷属于有机蒸气类污染物，若选择佩戴过滤式呼吸防护用品，应配备A型滤毒罐或滤毒盒，关于滤毒罐或滤毒盒的使用寿命可向制造商了解。若工作环境为混合气体环境，防护用品选择应按GB/T 18664执行。”

C1.3 如工作场所正己烷浓度大于或等于IDLH值3883mg/m3时，或浓度未知，或缺氧，或无法确定是否缺氧时，选择的呼吸防护器有：配全面罩的正压式携气式呼吸防护用品；在配备适合的辅助逃生型呼吸防护用品前提下，配全面罩或送气式头罩的正压供气式呼吸防护用品。

C1.4 根据正己烷作业环境选择呼吸防护方法见表C.1。

表C.1根据正己烷作业环境选择呼吸防护方法表

| 有害环境 |  | 使用的呼吸防护用品种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 隔绝式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 携气式 |  |  |  | 供气式 |  |  |  |  | 送风过滤式 |  |  | 自吸过滤式 |  |  |
|  |  | 正压式 |  | 负压式 |  | 正压式 |  |  | 负压式 |  | 防毒 |  |  | 防毒 |  |  |
|  |  | H | F | H | F | H | T | L | H | F | H | T | L | H | F |  |
| 氧气浓度未知 |  |  | √ |  |  |  | √＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺氧：氧气浓度＜19.5% |  |  | √ |  |  |  | √＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正己烷浓度未知 |  |  | √ |  |  |  | √＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正己烷浓度≥3883mg/m3的环境 |  |  | √ |  |  |  | √＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正己烷 气体浓度（mg/m3） | ＜1800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | ＜3883 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 注：√表示允许选用；H表示半面罩；F表示全面罩；T表示全面罩和送气头罩；L表示开放型面罩； ＊：辅助逃生型呼吸防护用品应适合正己烷IDLH浓度（18000 mg/m3）的环境性质。例如：在正己烷浓度未知，是否缺氧未知及缺氧环境下，选择的辅助逃生型呼吸防护用品应为携气式，不允许使用过滤式；在不缺氧，但正己烷浓度超过IDLH浓度的环境下，选择的辅助逃生型呼吸防护用品可以是携气式，也可以是过滤式，但应适合正己烷的浓度水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.2 皮肤防护用品选择

C2.1劳动者应选择合适的皮肤防护用品并进行适当的维护，以保证接触正己烷时能起到有效的保护作用。皮肤防护用品（手套、套筒、防护服）的选择亦要基于劳动者接触正己烷的浓度和时间。各种材料对正己烷渗透的抵抗能力见表C.2。

表C.2不同材料对正己烷渗透的抵抗能力

| 材料 | 穿透时间 (h) |
| --- | --- |
| 腈橡胶 | >8 |
| 聚乙烯 | >8 |
| 聚四氟乙烯 | >8 |
| Viton | >8 |
| 4H (PE/EVAL) | >8 |
| Chemrel | >8 |
| Responder | >8 |
| Barricade | >4 |
| Trellchem | >4(*) |
| 丁基橡胶 | <1(**) |
| 天然橡胶 | <1(**) |
| 氯丁（二烯）橡胶 | <1(**) |
| 聚乙烯 | <1(**) |
| 聚氯乙烯 | <1(**) |
| Saranex | <1(**) |
| 注1：*预计（无经过测试）穿透时间大于4h； 注2：**不推荐，可能发生穿透侵蚀。 |  |

C2.2评估皮肤防护用品的防护能力，用人单位应参考可信的数据和制造商的推荐，如不同厂家生产的类似防护服化学耐受性有显著的不同（比如丁基橡胶）；混合材料的化学耐受性与其含有的任一纯组分材料有显著区别等。

C2.3 作业人员需穿戴工作服、工作裤、或其他类似的全身覆盖防护措施，并且每日清洗。用人单位应提供寄物柜或其他密闭区域，分别存放作业人员的工作衣物和生活衣物。下班后劳动者应脱下工作服，送去清洗。应告知洗涤人员污染物的潜在危害和预防措施。

C2.4 任何有化学耐受性的防护服和防护手套在使用时都要定期检测，以确保其防护的有效性。

在炎热天气或闷热不通风的作业场所，需考虑其透气性能。

C2.5 在任何涉及有毒腐蚀性溶剂操作中，应佩戴防溅式化学护目镜和面罩，以免液体溅入眼睛。

C.3 通风排毒的具体要求

进气口与排风口应保持相离10m以上的距离，防止排出的污染空气又被吸回室内。排毒要求的控制风速在0.25m/s～3m/s之间，常用风速为0.5m/s～1.5m/s。管道风速采用8m/s～12m/s。柜形排风罩内有热源存在时，应在排风罩上部排风。密闭设备宜尽量减少漏风的缝隙和孔洞，仅设置必要的观察窗、操作口及检修口。密闭设备内应有一定的排风量，保持处于负压状态；排风量一般要求能在操作口和检修门开启时，达到要求的控制风速。

表D.1根据正己烷作业环境选择呼吸防护方法表